Használati utasítás

LED MH127B

Figyelmeztetés!

Tartsa távol az eszközt az esőtől és nedvességtől.

Áramtalanítsa a készüléket mielőtt eltávolítja a lámpa tetejét!

Kérjük figyelmesen olvassa végig a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a készüléket!

Az eszközt használó személy:

- Szakember legyen

- Kövesse a használati utasítást

- Tartsa meg ezt a használati utasítást a lámpa teljes élettartama alatt

- Adja tovább ezt a használati utasítást a lámpa esetleges következő tulajdonosának.

Bevezetés:

Köszönjük hogy az INVMUSIC Kft termékét választotta. Amennyiben követi a használati utasítást, biztosak vagyunk benne hogy az eszköz használata élményt fog nyújtani!

Figyelem!

A telepítésnél legyen körültekintő. A készülékben található hálózati feszültség veszélyes!

A gyártó nem vállal felelősséget a NEM rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért illetve károkért!

Az eszköz leírása:

Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 120W-os fehér LED

- Akár 50000 üzemóra és alacsonyabb fogyasztás

- 15 és 19DMX csatornás üzemmód

- 3,5°-os kilépő fénysugár

- 540°-os PAN és 280°-os TILT mozgás

- 1 színtárcsa(8szín+üres), fél színek, Rainbow effekt

- 1 ROTO GOBO tárcsa(7 GOBO+üres), GOBO SHAKE

- Forgatható 3 oldalú PRIZMA, sebesség és forgási irány állítási lehetőséggel

- 0-100%-os lineárisan állítható DIMMER és másodpercenként 1-20Hz-ig állítható STROB funkció

- Vezérlés: DMX512, MASTER/SLAVE, SOUND ACTIV és AUTOMATA vezérlés(8 beépített program)

Installáció:

A lámpa telepítése során törekedni kell arra, hogy a függesztendő súly 10-szeresét is legalább egy órán keresztül deformáció nélkül bírja ki az állványzat.

Működés:

Miután csatlakoztatta az eszközt a hálózatba, STAND ALON funkcióban kezd el működni. Ezen funkcióban nem tudja vezérelni DMX módban.

MASTER/SLAVE funkció

A MASTER/SLAVE üzemmódban a MASTER-re állított eszköz fogja vezérelni a többi hasonló típusú eszközt.

DMX vezérlés

Az eszközt DMX vezérlővel lehet működtetni.

Címzés

Az eszköz kezelő felületén tudja beállítani a lámpa kezdő DMX címét.

Vezérlő felület

A kezelő felületről számos funkciót érhet el. Be tudja állítani a DMX címet, futtatni tudja a beépített programokat vagy RESET-elni tudja az eszközt.

A főmenü elérését a Mode/ESC gombbal tudja elérni. Az almenük között az UP és DOWN gombbal navigálhat. A kívánt beállítást a COMFIRM gombbal mentheti el.

Az eszköz Menüje

| MODE | DMX Auto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4 XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 / Random effect / Sound |
| --- | --- |
| DMX Address | A DMX címet 001-512 között állíthatja |
| Channel mode | Az eszköz működési csatorna számát választhatja. (15 vagy 19 csatornás üzemmód) |
| X reverse | ON/OFF |
| Y reverse | ON/OFF |
| XY exchange | ON/OFF |
| XY encoder | ON/OFF |
| Screen mode | ON – 30mp után kialszik a kijelző fénye OFF – Folyamatosan világít a kijelző |
| Version | Softwave verzió/DMX csatorna/Folyamatos működési idő/Összes működési óraszám |
| Reset | ON/OFF |

DMX- protocol

15/19 csatornás üzemmód

| Csatorna | Érték | Funkció |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | PAN mozgás |
| 2 | 0-255 | PAN FINE mozgás |
| 3 | 0-255 | TILT mozgás |
| 4 | 0-255 | TILT FINE mozgás |
| 5 | 0-255 | PAN TILT sebesség |
| 6 | 0-3 4-251 252-255 | Shutter/Strobe Shutter zárt Srobe sebesség Shutter nyitott |
| 7 | 0-255 | 0-100% lineáris dimmer |
| 8 | 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-255 | Színtárcsa Fehér Fehér+Piros Piros Piros+Narancs Narancs Narancs+Zöld Zöld Zöld+Világos kék Világos kék Világos kék+Lila Lila Lila+Sárga Sárga Sárga+Kék Kék Kék+Rózsaszín Rózsaszín Rózsaszín+Fehér Rainbow Effekt |
| 9 | 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-129 130-134 135-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 | GOBO tárcsa Nyitott/Fehér Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Óramutató járásával ellentétes GOBO tárcsa forgatás Stop Óramutató járásával megegyező GOBO tárcsa forgatás GOBO 1 SHAKE GOBO 2 SHAKE GOBO 3 SHAKE GOBO 4 SHAKE GOBO 5 SHAKE GOBO 6 SHAKE GOBO 7 SHAKE GOBO 8 SHAKE |
| 10 | 0-255 | Fókusz |
| 11 | 0-127 128-255 | Prizma Nincs funkció Prizma effekt |
| 12 | 0-63 64-127 128-191 192-255 | Prizma forgatás Lassú Prizma pozícionálás Óramutató járásával ellentétes PRIZMA forgatás, változtatható sebességgel Óramutató járásával megegyező GOBO forgatás, változtatható sebességgel PRIZMA SHAKE funkció, változtatható sebességgel |
| 13 | 0-255 | Frost filter |
| 14 | 0-5 6-9 10-255 | MACRO funkció Halványulás késleltetés ON Halványulás késleltetés OFF Beépített programok |
| 15 | 0-25 26-45 46-103 14-119 120-190 191-205 206-255 | RESET Nincs funkció RESET /GOBO,SZÍN,PRIZMA,GOBO FORGATÁS,PRIZMA FORGATÁS,FÓKUSZ/ Nincs funkció XY RESET Nincs funkció Minden RESET Nincs funkció |
| 16 | 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-114 115-134 135-154 155-174 175-194 195-214 215-234 235-254 255 | COLOR tárcsa effekt Fehér Fehér+Piros Piros Piros+Narancs Narancs Narancs+Zöld Zöld Zöld+Világos kék Világos kék Világos kék+Lila Lila Lila+Sárga Sárga Sárga+Kék Kék Kék+Rózsaszín Rózsaszín Rózsaszín+Fehér Fehér Piros Narancs Zöld Világos kék Lila Sárga Kék Rózsaszín Fehér |
| 17 | 0-255 | SZÍN tárcsa sebesség |
| 18 | 0-255 | DIMMER/PRIZMA sebesség |
| 19 | 0-255 | GOBO tárcsa sebesség |

Technikai adatok

| Modell | LED MH127B |
| --- | --- |
| Feszültség | 110V-250V / 50-60Hz |
| Áramfelvétel | 170W |
| LED | 120W-os HIGH POWER Fehér LED |
| Súly | 9.80 Kg |
| Méret | 33x24x36cm |